852Шлагбаумы автоматические с повышенным ресурсом работы

F8PBA – Пром-Биг-Арктик

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ШЛАГБАУМ | F8PBA |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ДАННЫЕ |
| Длина стрелы, м | от 6 до 8 |
| Электродвигатель | АИР63В6 |
| Напряжение питания, В | 230 ± 10% |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Фактическая потребляемая мощность, Вт | 170 |
| Время открывания, сек | 9 |
| Частотный преобразователь | + |
| Степень защиты | IP54 |
| Диапазон рабочих температур | -55 +50 |
| Число суточных циклов открытий/закрытий | 3 000 |
| Средняя наработка на отказ, циклов открытий/закрытий | 2 000 000 |
| Материал корпуса | Холоднокатаная сталь толщиной от 2,5 до 5мм с порошковым покрытием |
| Масса, кг | до 85 |
| Габариты корпуса, мм | 1130х340х380 |

В комплект автоматического шлагбаума входит:

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тумба с приводом, блоком электроники, сигнальной лампой и пультом управления 1 кнопка. | 1 |
| 2 | Стрела от 6-и до 8-и метров (с мягким вкладышем для прямоугольных стрел) и со светоотражателями | 1 |
| 3 | Опорная стойка | 1 |
| 4 | Монтажный комплект | 1 |
| 5 | Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования:

* Радиоуправление, * Фотоэлементы, * Светофор, * Система откидывания стрелы, * Опорная стойка, * Подсветка стрелы, * Система резервного питания, * СКУД